台子沟村庄改造项目地块

土壤污染状况初步调查报告（简本）

随着环境保护问题日益被重视，为加强工业企业及市政场地环境监督管理，预防和控制污染场地再开发利用对环境和人体健康的危害，根据《中华人民共和国环境保护法》，《中华人民共和国土壤污染防治法》有关规定，土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查，对存在污染风险的土壤，需进行修复并达到相应用地类型环境质量要求后方可利用。

为保证人居环境安全，青岛开发区投资建设集团于2020年3月10日委托青岛京诚检测科技有限公司对本地块开展了场地环境初步调查工作，我公司接受委托后，按照《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环发[2017]72号）、《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2019）和《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2019）要求，及时对该场地土地利用状况进行了资料收集、并对相关人员和部门进行了访问调查。根据所掌握的资料信息，通过分析判断场地所受到污染的可能性，进行必要的现场采样、检测工作，提出了场地环境调查的结论，最终编制形成本地块土壤污染状况调查报告。为该地块的开发利用提供技术依据。

1.地块概况

台子沟村庄改造项目地块位于黄岛区转型发展区八号线以西、转型发展区三号路北，兴邦烤箱北侧，交通便利，地块占地面积18628m2。该地块以前为农用地，03年前后地块内西侧青岛金克来玻璃公司和青岛海瑞进出口公司开工建设，目前两企业已搬迁，企业原场地已平整硬化。青岛金克来玻璃公司是经营以钢化中空玻璃和中空玻璃二道密封胶及其辅助材料为主的外贸公司；青岛海瑞进出口公司是一家以经营包装为主的生产加工型企业，主要经营拉伸膜、胶带、打包带、PET塑钢带、纸箱等产品。目前该地块已完成土地回收，土地所有权人为青岛市黄岛区长江路街道办事处，规划开发住宅用地，用于建设台子沟村改造工程。

2.污染识别情况

本次场调通过人员访谈、资料收集、现场踏勘等手段对项目概况进行了解分析。得出污染识别结论如下：

台子沟村庄改造项目地块实为农田和企业。主要污染源为农业生产过程施肥、喷洒农药对土壤产生的影响；青岛金克来玻璃公司是经营以钢化中空玻璃和中空玻璃二道密封胶及其辅助材料为主的外贸公司；青岛海瑞进出口公司是一家以经营包装为主的生产加工型企业，主要经营拉伸膜、胶带、打包带、PET塑钢带、纸箱等产品，主要污染物为固废；地块南侧50m的兴邦烤箱厂以及地块西侧30m的机械加工家庭作坊，主要污染物为重金属及石油烃。

3 土壤污染状况调查结论

依据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(环发[2017]72号)，2018年1月1日施行）中有关要求，原则上初步采样阶段，地块面积≤5000m2，土壤采样点位数不少于3个；地块面积＞5000m2，土壤采样点位数不少于6个，并可根据实际情况酌情增加。本项目地块总占地面积18628m2，根据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(环发[2017]72号)、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)和《场地环境监测技术导则建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)等文件要求，采用80mx80m的网格进行系统随机布点结合专业判断布点法进行监测点位布设：共设置6个土壤监测点位（样品采集为柱状采样，另外共布设3个地下水监测井。初步调查共采集土壤样品28个（包含2个全程序空白样品、2个运输空白和3个现场平行样），监测因子包括pH值、有机质含量、阳离子交换量、石油烃、重金属7项（砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬（六价））、挥发性有机物27项、半挥发性有机物11项和有机农药类14项；采集地下水样品3个（包括1个全程序空白样和1个现场平行样），监测因子参照《建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中的基本项目45项和《地下水质量标准GB/T14848-2017》表1中pH、氨氮、氟化物、硫化物、铝、锰、钠、氰化物、色度、铁、硒、锌、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氟化物、挥发性酚类、耗氧量、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、碘化物、总大肠菌群、石油类、阴离子表面活性剂、总α放射性、总β放射性、菌落总数以及表2毒理学指标：敌敌畏、乐果、七氯、六六六总量、γ-六六六、六氯苯和石油类。

3.1 土壤检测结果

土壤质量依据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第一类用地筛选值进行评估；地下水质量依据《地下水质量标准GB/T14848-2017》中的Ⅲ类标准进行评估。

监测结果表明：调查地块内土壤各监测点位中，6种重金属（铜、镍、铅、镉、砷、汞）均有检出；4种挥发性有机物苯、间二甲苯、对二甲苯、甲苯部分有检出；半挥发性有机物均未检出，所有检出浓度均未超《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值。

3.2 地下水检测结果

地下水监测结果表明，地下水pH值为7.08，处于《地下水质量标准》GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准6.5~8.5范围内。4种重金属（铬（六价）、铜、汞、镍）均未检出，砷检出为1μg/L，镉检出为0.66μg/L，铅检出为3.6μg/L，检出浓度均低于《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求。

3.3 土壤污染状况初步调查结论

土壤检出因子检出浓度均未超《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值；地下水检出因子检出浓度均低于《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求。因此，该场地不属于污染地块，无需开展后续详细调查和风险评估工作。

4.建议

1、在该场地生产活动过程中，应切实履行实施污染防治和保护环境的职责，执行有关环境保护法律、法规、环境保护标准的要求，预防场地环境污染，维持场地土壤和地下水环境质量良好水平。

2、建设单位需要在施工地块内合理安置生活垃圾临时堆放点，并做好雨水冲刷和残液地下水渗漏的保护措施，生活来及定期交由环卫部门清理，加强对地块土壤及地下水的保护。